日期:2026/03/31

講師:許哲豪

題目:如何打造台版 Edge Impulse TinyML 開發平台

邊緣端資源很少，儲存空間、RAM、計算能力都有限

主要做的是感測型任務像是聲音、影像、運動

所以模型必須小型且低功耗

而生成智慧依賴雲端的大量資源

能對話、影像生成、程式生成

需要超大模型超大資料集，能源消耗高可能一個簡單任務就超過我們手機電量

AI 技術演進方向

感知 AI(影像辨識、語音辨識)、生成 AI(聊天、畫圖、寫程式)、代理 AI(執行任務)、物理 AI(機器人、自駕、感測控制)

三種尺度：

預訓練尺度、後訓練尺度、測試時尺度（長思考）

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

技術演進

CNN影像

- 是早期電腦視覺代表模型

RNN

- 主要處理時序資料，例如聲音、文字序列

LLM

- 大語言模型

- 以文字理解與生成為主

VLM

- 視覺語言模型

- 結合圖片與文字

VLA

- 視覺語言動作模型再加上控制／動作

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edge AI 分成幾個層次

Edge Server

NB AI（AI PC）

Mobile AI（SoC）

SBC AI（MPU / NPU / GPU）

Wearable AI（MCU / TinyML）

Edge AI 並沒有單一定義，會因為哪一種硬體平台而有不同答案。

不同公司、不同產品線、不同應用場景，對 Edge AI 的理解不同。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edge AI 如何定義？

廣義定義

不上網就能完成所有 AI 推論。

狹義定義

使用電池供電完成所有 AI 推論的獨立裝置。

應用與算力需求

不同 AI 應用，對算力需求差很多。

Edge AI 開發流程

加速運算晶片

左邊偏彈性、通用

右邊偏效能、專用

從 DSP、NPU、FPGA 到專用 AI 晶片，都可能是不同應用的最佳選擇

常見 MCU 使用之神經網路加速器 NPU

硬體加速方式與限制

算力牆:處理器本身不夠快。

記憶體牆:資料搬移太慢，記憶體頻寬不夠。

能耗牆:功耗太高，散熱或電池撐不住。

通訊牆:資料傳輸速度跟不上，系統整體效能被卡住。

開發板依照算力與應用型態分成幾個分別
智慧感測型開發板（MCU SIMD 指令集）、MCU / MCU+NPU 開發板、

視覺型開發板（MCU MVE+NPU）、MPU/MCU + DSP、SoC / MPU+NPU 開發板、MPU + GPU 開發板

主流 AI 開發工具

伺服器、桌機、筆電

TensorFlow

PyTorch

手機、平板、單板微電腦

TensorFlow Lite（現在 LiteRT）

PyTorch for mobile

微控制器、單晶片

TensorFlow Lite for Microcontrollers

ExecuTorch

Edge Impulse 簡介

- 收資料

- 建資料集

- 訓練模型

- 模型最佳化

- 佈署到裝置端

做成一個平台化工具降低 Edge AI 開發門檻

Edge Impulse 平台除了開發工具以外，還提供很多技術支援資源：

說明文件

共享專案

技術論壇

技術文章

Arduino、Qualcomm、Edge Impulse 正在整合

Edge AI 會越來越普遍

台灣需要自己的 Edge Impulse 類平台

提升嵌入式人工智慧工程韌性

加速 Edge AI 與 TinyML 開發效率

提供國內產官學研整合性實驗平台

共享資源、快速提升工程水準

高度整合國內晶片與軟體業者

Seeed Studio 的 SenseCraft AI

支援的硬體：

Grove Vision AI Kit V2、SenseCAP A1102、SenseCAP Watcher（Himax WE2）、XIAO ESP32S3、Nvidia Jetson、reCamera

主要以視覺為主

可以做影像分類、物件偵測

也提供資料集建置、模型訓練、快速部署等服務

TinyML 整合開發流程 實際硬體 Himax WE2 + Ethos-U55

  Define a Goal

  Dataset

  Pre-process

  Train

  Test

  產出 model.tflite int8

  Conversion

  轉成 model_vela.tflite int8

  Deploy

  Post-process

新唐 NuML Toolkit / NuEdgeWise     新唐自己的工具鏈

左邊是分層架構：

- Applications Layer

- Framework：TensorFlow Lite

- Runtime & Libraries：

  - CMSIS-NN

  - Ethos-U55 Driver

  - Arm-NN ML Library

- Hardware Layer：

  - Cortex-M55

  - Ethos-U55

  - Cortex-A35

右邊則是流程：

- 使用者資料

- Labeling Data

- Training Model

- Validation

- Testing

- 或直接把使用者訓練好的模型 Load / Convert

- 最後 Deploy 到 M55M1 EVB 做 Prediction

自建平台技術痛點

- 模型轉換（硬體加速）

算子相容性、NPU 轉譯工具

不是所有模型都能直接丟到 NPU 上跑，常常會卡

- 模型壓縮（優化）

量化、剪枝、蒸餾、權重共享

要把模型放到小裝置上，通常要做壓縮與最佳化。

- 自動產生模型（AutoML）

Neural Network Search（NAS）

自動產生最優模型結構

平台想更好用，不能只讓使用者手刻模型，還要有適合的模型結構提供。

- 訓練加速

配合高速 GPU或使用遷移學習

即使最後模型要跑在小裝置，前端訓練階段還是很需要大算力支援。